BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Dự án: Motion Detection using ESP32S3-CAM

Người thực hiện: Nguyễn Văn Mạnh

Ngày báo cáo: 26/01/2026

## Tổng quan dự án

Mục tiêu dự án là xây dựng một hệ thống thị giác máy hoạt động độc lập trên vi điều khiển ESP32-S3. Hệ thống có khả năng phát hiện và theo dõi nhiều đối tượng chuyển động trong thời gian thực, truyền hình ảnh về trung tâm điều khiển.

- Các hạng mục đã hoàn thành

- Xử lý ảnh & thuật toán

- Phát hiện chuyển động (Motion Detection):

- Đã cài đặt thuật toán so sánh khung hình (Frame Differencing) với cơ chế thích nghi nền (Adaptive Background).

- Tối ưu hóa hiệu năng bằng kỹ thuật xử lý theo khối (Block-based 8x8) giảm tải CPU đáng kể.

- Lọc nhiễu:

- Áp dụng ngưỡng (Thresholding) và lọc kích thước vùng (Min Object Size) để loại bỏ báo động giả do rung lắc hoặc nhiễu hạt.

- Phát hiện đa đối tượng (Multi-Object Tracking):

- Sử dụng thuật toán phân tích thành phần liên thông (CCA) với kỹ thuật loang màu (Flood Fill).

- Phân loại hành vi: Phân biệt được đối tượng đang Di chuyển hay Đứng yên (dựa trên tọa độ tâm qua các frame).

- Truyền dẫn & hệ thống

  - Streaming Video:

- Xây dựng Web Server đa luồng truyền hình ảnh MJPEG với độ trễ thấp.

- Cơ chế hàng đợi "Always-Fresh" giúp video luôn mượt mà, tự động loại bỏ frame cũ khi mạng kém.

  - Kiến trúc phần mềm

- Tái cấu trúc mã nguồn theo hướng Component-based chuẩn ESP-IDF.

- Tách biệt các module: wifi_manager, esp32_camera_driver, http_stream, ota_server, oled_driver để dễ dàng bảo trì và tái sử dụng.

- Tính năng nâng cao

- Triển khai thành công tính năng OTA (Over-The-Air), cho phép cập nhật firmware mới qua WiFi.

- Xây dựng Server OTA riêng biệt chạy song song (Port 81) với Server Camera (Port 80).

- Hiện thị thông tin (số đối tượng chuyển động, kích thước (pixel) của mỗi đối tượng) lên màn hình OLED.

- Các vấn đề kỹ thuật đã giải quyết

| Vấn đề gặp phải | Nguyên nhân | Giải pháp đã thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Stream Video bị giật/lag | Chế độ tiết kiệm năng lượng của WiFi làm ngắt quãng gói tin. | Cấu hình esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE) trong wifi_manager để tắt chế độ tiết kiệm điện. Giảm chất lượng nén ảnh JPEG |
| Tràn bộ nhớ (Stack Overflow) | Thuật toán đệ quy tìm vùng chuyển động tốn quá nhiều Stack. | Chuyển sang thuật toán Flood Fill dùng vòng lặp và Stack tự quản lý trong Heap/PSRAM. |
| Xung đột Server | Camera và OTA cùng tranh chấp cổng điều khiển UDP mặc định (Port 80). | Cấu hình lại ctrl_port cho OTA Server sang cổng 32769 và chạy TCP Port 81. |

- Kết quả đạt được

- Hệ thống chạy ổn định trên ESP32-S3.

- Hệ thống phát hiện được các đối tượng chuyển động và đếm số đối tượng chuyển động cùng lúc.

- Stream video ít giật/lag (phụ thuộc vào tốc độ wifi và nhiễu nguồn điện đầu vào)

- Quy trình cập nhật phần mềm (OTA) ổn định và an toàn.

- Kế hoạch tiếp theo

- Tối ưu, phát triển thuật toán để tăng độ chính xác khả năng phát hiện đối tượng chuyển động

- Có thể phát triển thêm tính năng tính độ lớn thực tế của đối tượng

- Xây dựng web server giám sát điều khiển.